Смоленский полиграфический комбинат

Требования к предоставляемым файлам

I. Параметры для обязательной проверки поступающей информации.

Перед выводом заказа на фотоформы или печатные формы электронный оригинал-макет проверяется на соответствие следующим пунктам технических требований:

- соответствие обрезного формата электронного оригинал-макета формату, заявленному в спецификации;

- наличие выпусков за обрезной формат не менее 3 мм;

- наличие всех шрифтов;

- наличие шрифтов не менее 7 pt, записанных более чем в одну краску;

- наличие линий толщиной не менее 0.5 pt, записанных более чем в одну краску;

- наличие иллюстраций, выполненных в определенных цветовых моделях (CMYK, Grayscale, Bitmap, Multichanel DCS – для пантонных цветов);

- наличие иллюстраций с определенным разрешением (не менее 250 dpi для линиатуры 175 lpi).

II. Технические требования к подготовке файлов.

1. Электронные носители, на которых принимается информация:

- дискеты 3,5" (PC) - две копии

- ZIP-дискеты

- CD/DVD (Mac и PC)

- USB Flash-накопители

- по электронной почте (fn@smolpk.ru) или через FТР-сервер.

Все носители информации должны быть отформатированы на той платформе, данные которой они содержат.

2. Готовые материалы принимаются:

В формате PDF (*.pdf).

PDF-файлы должны быть получены при помощи программы "Acrobat Distiller" из PS-файлов, при условии дистилляции без компрессии изображений и с внедренными шрифтами.

PDF-файлы должны быть композитными, без крестов (при условии, что размер PDF-документа равен формату после обрезки плюс поля навылет 5 мм со всех сторон).

Генерация PDF-файлов производится ПОПОЛОСНО (не разворотами). В один PDF-файл желательно записывать диапазон страниц (например, 1-20, 1-50 и т.д. в зависимости от размера файла).

Иллюстрации в верстке должны иметь масштаб около 100%.

PDF-файлы НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ RGB цвета.

Подходящие по параметрам ICC, ICM профайлы могут быть использованы для цветоделения на этапе подготовки изображений, но не должны быть помещены в генерируемый PS-файл. Необходимо иметь в виду, что использование заказчиком возможностей программ в области управления цветом может привести к нежелательному изменению цвета. Ответственность в данном случае возлагается на заказчика.

3. Дополнительно.

Для удобства в работе название файла должно соответствовать его содержанию, например:

blok_p25.pdf (блок, страница 25).

Все страницы в файле PDF (PS) должны быть расположены по порядку и должны иметь одинаковый размер; файлы не должны быть сделаны разворотами на листе.

4. Линиатура.

Устанавливается в зависимости от используемой бумаги:

- 120 lpi - для газетной бумаги,

- 150 lpi - для офсетной бумаги,

- 175 lpi - для мелованной бумаги,

- Sublima 210 – для мелованной бумаги,

Эти параметры могут быть изменены по желанию издательства. Новые параметры должны быть указаны в письме.

Максимально допустимый процент суммарного наложения красок (Total Ink):

- 260% для офсетной бумаги;

- 300% для мелованной бумаги.

При несоответствии файлов данным техническим требованиям  ответственность за изменение качества и сроков  исполнения заказа несет заказчик.  Перед началом работы рекомендуем   присылать пробные файлы для контроля их нашими специалистами и разрешения всех имеющихся вопросов.

Контактные телефоны :

Системные инженеры:	Антонова Марина Викторовна 	(4812) 31-34-36, e-mail: fn@smolpk.ru

Игнатенков Павел Владимирович	(951) 709-11-34

10 декабря 2008 г.