ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»

Требования к файлам,

поступающим на гравировальный станок ROLAND EGX-400

для изготовления штампов для тиснения.

Макет подготавливается в программе Corel Draw в векторной графике. Объекты черного цвета (буква, цифра, линия, фигура) будут вдавлены при тиснении.

- Макет должен быть в черно-белом исполнении (без полутонов).

- Линии одного объекта не должны пересекаться.

- Объекты должны быть выполнены в кривых,толщина абриса = 0 (сверхтонкий абрис).

- Все кривые и линии каждого объекта должны быть замкнуты.

- Для тиснения фольгой ширина пробела в файле должна быть не менее 0,6 мм. Допускается ширина пробела до 0,2 мм при несложных рисунках и размере изображения не более 30х40 (мм).

- Толщина печатных элементов в файле должна быть не менее 0,15 мм. Иначе вероятна поломка штампа при тиснении и, как результат, — искажение рисунка или шрифта на готовой крышке.

- Каждый объект должен быть построен по минимальному количеству точек.

Системные инженеры:	Антонова Марина Викторовна

(4812) 31-34-36, e-mail: fn@smolpk.ru

Игнатенков Павел Владимирович